Manuale operatore

Verificatore di banconote

AL-130

CONTENUTO

- Imballo					Pag. 2

- Precauzioni d’uso				Pag. 2

- Caratteristiche				Pag. 2

- Specifiche 				Pag. 2

- Descrizione della macchina		Pag. 3

- Accensione				Pag. 3

- Istruzioni utilizzo				Pag. 3 - 4

- Risoluzione dei problemi			Pag. 4 - 5

- Manutenzione				Pag. 5

- Aggiornamento Software			Pag. 6

IMBALLO:

- Verificatore di banconote AL-130

- Manuale operatore

- Alimentatore esterno da 12VCC

- Adattatore USB per aggiornamento SW

- Batteria al litio ricaricabile (opzionale)

PRECAUZIONI D’USO

- Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alte temperature o elevata umidità, in quanto, ciò potrebbe causare pericolo o un mal funzionamento della macchina.

- Non smontare questo prodotto, uno scorretto montaggio potrebbe causare danni elettrici quando l'apparecchio è riutilizzato.

- Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che non vi siano oggetti estranei che possano ostruire il funzionamento dei rulli.

- Scollegare questo prodotto dalla presa prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Usare un panno umido per la pulizia delle coperture.

- Utilizzare solo l’alimentatore in dotazione.
ATTENZIONE: "Non modificare la posizione dei rivelatori e / o sensori ottici".

CARATTERISTICHE

- Lettura delle banconote EURO in tutte le direzioni d’introduzione

- Visualizzazione sul Display del valore relativo alle banconote introdotte

- Visualizzazione sul Display del valore totale relativo alle banconote introdotte

- Selezione uscita banconota (anteriore o posteriore)

- Segnalazione acustica e luminosa in caso di banconote ritenute false o non conformi.

- Segnalazione batteria carica o scarica

- Carica batteria integrato

- Aggiornabile tramite cavo USB e adattatore in dotazione integrato

SPECIFICHE

| Controlli | Infrarosso, Inchiostro magnetico, Filo metallico, Dimensionale |
| --- | --- |
| Alimentatore esterno in dotazione | 12VCC, 1A |
| Batteria | Lithium ricaricabile 7,4 V/650mAH (Opzionale) |
| Consumo | 10 W |
| Tempo ricarica | 5 ore (approssimativo) |
| Funzionamento con batteria | 2 ore (funzionamento continuo) |
| Velocità | 0,5 secondi per banconota |
| Dimensioni | 155x137x82 (mm) |
| Peso | 0,5 kg |
| Temperatura funzionamento | 0-45C° |

Descrizione della macchina

ACCENSIONE

Alimentazione con Adattatore:

1. Collegare l’alimentatore (in dotazione) inserendo il connettore nella presa posteriore

2. Inserire l’alimentatore alla rete elettrica 220VAC

3. Accenderlo tramite tasto ON/OFF

Alimentazione tramite batteria (Opzionale):

- Accenderlo tramite tasto ON/OFF

- Quando il SE600 funziona solo con batteria, dopo 3 minuti va in modalità risparmio energetico, per farlo ripartire bisogna inserire una banconota o premere nuovamente il tasto ON/OFF  .

ISTRUZIONI UTILIZZO

Inserire sul piano di alimentazione una banconota per volta diritta e non piegata, allineata sul lato destro.

Quando una banconota si blocca all’interno della macchina:

- Spegnere il “AL130” tramite l’interruttore.

- Sollevare la copertura superiore (Vedi capitolo manutenzioni) e ruotarla verso il retro.

- Rimuovere la banconota e controllare che non ci siano oggetti estranei nel percorso.

- Spingere la copertura verso il basso sino a quando si sente un click.

Tasto CUR/DIR: Selezione direzione uscita banconota

Premere per alcuni secondi il tasto CUR/DIR per cambiare il verso di uscita:

- le banconote escono dal davanti

- le banconote escono dal retro

Tasto CUR/DIR: Selezione valuta (Opzionale)

Questo modello rileva solo le banconote Euro.

Tasto REP/CLR: Cancellazione dati ultime banconote inserite.

Premere il tasto REP/CLR per alcuni secondi, si udrà un beep e i dati relativi alle ultime banconote inserite (quantità e importo) saranno cancellati.

Tasto REP/CLR: Visualizzazione dettagli banconote inserite.

Premere brevemente il tasto REP/CLR per visualizzare i dettagli delle ultime banconote inserite.

Se la banconota è sospetta, sarà respinta e uscirà dalla tramoggia con tre beep, il tasto "ON / OFF" lampeggerà e il codice di errore corrispondente sarà visualizzato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Self Test

Il rivelatore esegue automaticamente un autotest dopo l'accensione. Se uno dei seguenti codici appare sul display, è probabile che il sensore sia bloccato da banconote, sporco o polvere.

Rimuovere le banconote, sollevare la copertura superiore, pulirlo tramite un pennello e un panno morbido, abbassare la copertura e riavviarlo.

| Codici d’errore | Causa | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| C1 | Sensore Rilevatore velocità | Pulire sensori se il problema persiste chiamare assistenza tecnica. |
| C2 | Sensore alimentazione | Pulire sensori se il problema persiste chiamare assistenza tecnica. |
| C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Sensori IR | Pulire sensori se il problema persiste chiamare assistenza tecnica. |
| C11, C12 | Sensori magnetici | Pulire magneti se il problema persiste chiamare assistenza tecnica. |

Errori durante la verifica delle banconote

Quando si verifica uno degli errori indicati nella tabella sottostante:

- Inserire nuovamente la banconota

- Sollevare la copertura e pulire sensori, cinghie e magneti.

- Se il problema persiste con banconote buone contattare il servizio di assistenza tecnica.

| Codici di errore durante il funzionamento | Causa |
| --- | --- |
| E1 | Lunghezza banconota non corretta |
| E2 – E3 | Errore magnetico |
| E4/E5 | Errore IR |
| E6 | Errore filo metallico |
| E7 | Banconota inclinata |
| E8 | Errore filigrana |
| E11 | Errore banconota non riconosciuta |
| E20 | Banconota non entra correttamente |

Se la macchina continua a funzionare in modo anomalo, verificare quanto segue:

- Alimentatore originale: Input 100-240VAC - Output 12VCC 1A

- Spina di alimentazione collegata correttamente.

- Carica della batteria (Opzionale) insufficiente per lavorare.

MANUTENZIONE

Settimanalmente o in caso di numerosi errori di riconoscimento effettuare la pulizia di sensori e rulli trasporto.

| - Sollevare la copertura superiore - Rimuovere la polvere con un pennello - Pulire i sensori con un panno morbido S: Sensori M: Magneti C: Cinghie |  |
| --- | --- |

## AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Materiale occorrente

- Adattatore per chiavetta USB (in dotazione)

- Chiavetta USB

- Software aggiornamento CWA_UP.bin

Istruzioni

- Formattare la chiavetta USB e copiare il file di aggiornamento CWA_UP.bin sulla root principale

- Inserire la chiavetta USB nell’adattatore

- Inserire l’adattatore nella porta USB del “AL-130” posta sul retro.

- Accendere il verificatore tenendo premuto Il tasto REP/CLR, il display visualizza “load”.

- Quando l’aggiornamento è completato, viene visualizzata la nuova versione software e si sente un Beep.