Instruzioni calibrazione BJ-212

Al termine dell'aggiornamento, l’operatore deve verificare i dati relativi al controllo lunghezza banconote. I passi sono i seguenti:

Premere contemporaneamente i tasti "PRINT / REPORT" e "MODE / CLEAR" ed accendere il dispositivo.

Per entrare nella modalità di compensazione della lunghezza, a macchina accesa, premere tre volte il pulsante "Report" ("3SETUP" visualizzato sul display) ed sei volte il tasto"Clear" ("0TEST0" visualizzato sul display).

Inserire una banconota da 100 Euro (con lunghezza di 148 millimetri) nel verso indicato dal disegno sottostante e leggere il valore che dovrà variare tra 444 a 446 se dovesse essere superiore, esempio 450, premere brevemente il pulsante "CLEAR" per cambiare il valore di compensazione della lunghezza in -6.

Inserire nuovamente la banconota da 100 Euro e ricontrollare il valore, se corretto, premere brevemente il pulsante "Report" per salvare il valore di compensazione riveduta e uscire dalla modalità di compensazione della lunghezza.

Infine, riavviare il dispositivo per entrare nella modalità di funzionamento normale.

€100

2013-1-10