BJ-212

Istruzioni aggiornamento FW

Creare una nuova cartella, copiare il file “STC_ISP_V486-english.zip” e decomprimerlo.

- Installazione Driver per il cavo USB Seriale

- Cliccare sul programma HL340, doppio click su download USB driver.

USB download the driver（HL-340）

- Selezionare INSTALL.

- Quando la pre-installazione è finita, connettere il cavo di interaccia alla porta lato “TO PC” alla porta USB del PC (TO PC), quindi completare l’installazione dei Driver.

Cavo USB Seriale

Selezionare qui per installare il software

- Connettere il cavo lato “TO detector” al B-212.

Upgrade Port

- Entrare nella nuova directory appena create (STC_ISP_V486-english) e cliccare su “STC_ISP_V486-english” per aprire il programma di aggiornamento.

3.1 Cliccare sulla freccia

Selezionare STC90C58AD

3.1 Cliccare sulla freccia a lato di MCU Type e selezionare STC90C58AD

3.2 Cliccare su “Open-Code-File” e selezionare il file “BJ212-v3220150411 BJ.hex” (Versione 32 per i nuovi 20 Euro)

3.2 Click qui per selezionare il FW

3.4 Selezionare 4800

3.4 Selezionare 2400

3.4 Selezionare

3.3 Selezionare la porta COM in funzione di dove è connesso il cavo (vedi Nota)

3.3 Inserire il numero della porta COM dove è connesso il cavo per BJ212

Nota: Verifica numero COM (porta seriale), selezionare: Pannello di controllo, Sistema, Harware, Gestione periferiche. Porte (COM e LPT) e annotare il numero della porta USB 2.0-Serial

3.4 Selezionare:

Max Baud: 4800

Double speed: 6T

Oscillator Gain: Low

3.5 Clicccare sul tasto “STC_ISP_V486-english.exe” per effettuare l’aggiornamento del FW.

3.6 Quando nella finestra compare la scritta “It is still in connection state, please supply target MCU power…”, accedere il BJ-212, inizia l’aggiornamento (barra blu che scorre), quando viene visualizzato “Setting options OK - Program OK – Verify - OK - Encrypt OK” - il Download è completato

3.7 La nuova versione del FW viene visualizzata sulla sinistra del display all’accensione della macchina.

- Dopo l’aggiornamento collaudare la macchina, nel caso in cui le banconote non vengono riconosciute correttamente effettuare le verifiche descritte nel file “Calibrazione lunghezza 100 Euro BJ-212”