BJ-212

Istruzioni aggiornamento FW per PC con sistemi Windows a 64bit

- Installazione Driver per il cavo USB Seriale

- Selezionare la directory Driver 64 Bit per cavo USB BJ212

- Selezionare la directory CH341SER

- Cliccare su SETUP.EXE

- Cliccare su Si per proseguire con l’installazione

- Si apre la seguente maschera, cliccare su INSTALL

- Viene visualizzata una maschera con la scritta “The drive is successfully Pre-Installed in advance !” Cliccare su OK

- Chiudere maschera iniziale

- Collegare al PC il connettore con scritta TOPC del cavo USB fornito per l’aggiornamento, attendere che venga configurato.

- Individuazione numero porta comunicazione COM assegnato al cavo USB:

  - Win 7: Selezionare Pannello di Controllo, Gestione Dispositivi, Porte COM/LPT e annotare il numero della COM assegnata al cavo USB

  - Win 10: Selezionare Impostazioni, Dispositivi, Dispositivi collegati, Gestione Dispositivi, Porte COM/LPT e annotare il numero della COM assegnata al cavo USB

- Aggiornamento Software

| Connettere il cavo USB al B-212 |  |
| --- | --- |

- Selezionare la Directory Programma STC-ISP a 64 Bit per aggiornamento BJ212

- Ciccare su STC-ISP-15xx-v6.85p.exe

- Cliccare su Si per proseguire con l’installazione

- Impostare come illustrato nella maschera successiva

- MCU Type = STC90C58AD

- Pins: Auto

- COM: Inserire il numero della COM assegnata al cavo USB (annotato in precedenza)

- Min Baud = 2400

- Max Baud = 9600

- Spuntare “Enable 6T”, “Enable XRAM” e “Auto reload the target file before each program”

- Cliccare su Open Code File e selezionare il file “BJ212-v41201601013 68-10.hex” contenuto nella directory BJ212_SW  50Euro ES2 V.41, per l’aggiornamento dei 50€ seconda serie

- Cliccare su Download/Program

- Ed accendere il BJ212

- Sul lato destro della maschera viene visualizzata una barra che indica la sequenza dell’aggiornamento, alla fine il BJ212 si accende e sulla maschera compare la scritta “Complete”

- Spegnere il BJ212 e riaccenderlo sul display viene visualizzata la versione Software V41