Si prega di verificare che la versione FW sia 212 V31 o successive, altrimenti fare l’aggiornamento.

Metodi  di regolazione

Fogli di test
a) foglio A4 standard ( 70g/m2 ) tagliato a 148x82mm .
b) 100 EURO  70 % nuovo

- Calibrazione Colore:

Errore

Premere  contemporaneamente i tasti REPORT e CLEAR ed accendere la macchina, lasciare andare i tasti dopo 2 secondi.

Premere il pulsante REPORT quattro volte, verrà visualizzato 4 SETUP

- Premere il tasto CLEAR sino a quando il display visualizza 10 u5 – 00; inserire un foglio di test bianco (a) due volte, le ultime due cifre diventano 7E (o simile), quindi premere il tasto REPORT per salvare i dati .

- Premere il tasto CLEAR sino a quando il display visualizza C5 - XX , inserire una  banconota da 100€ (b) due volte (come indicato in figura sottostante),  le ultime due cifre diventano 6F (o simile), quindi premere il pulsante REPORT per salvare i dati .

Spegnere la macchina per uscire dalla modalità di regolazione .
Riaccendere la macchina per verificare se il problema è stato risolto.

- Regolazione Compensazione lunghezza

Riconoscimento banconota errata esempio 20€ al posto di 10€

Per entrare in modalità di compensazione lunghezza Premere i pulsanti PRINT/REPORT e MODE/CLEAR contemporaneamente ed accendere la macchina, quindi premere REPORT per tre volte (visualizza 3SETUP), premere il pulsante CLEAR per 6 volte (visualizza 0 TEST0 )

Inserire una banconota standard da 100€ (lunghezza 48mm ), sul lato destro del display viene visualizzato un valore che deve essere compreso tra 444-446 mentre sul lato sinistro c’è il valore di compensazione.

Se è maggiore o minore premere il pulsante MODE/CLEAR per modificare il dato di compensazione questo valore varia da +10 a -10 (es. valore letto uguale 450, regolare a -5)

Premere brevemente il pulsante PRINT/REPORT per salvare.

- Test/invecchiamento

Per entrare in modalità di invecchiamento, premere il pulsanti MODE/CLEAR ed accendere la macchina, il display si illumina completamente, il motore gira e tutti i sensori sono  abilitati.

Spegnere l' apparecchio e poi riavviarlo, la macchina funzionerà come di consueto .