RX 701

ISTRUZIONI AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Importante.

Utilizzare  cavetti con connessione RS232 quindi con la porta RS232 o acquistare un semplice adattatore USB/RS232.

Aggioramento

Creare una cartella sul PC e copiare al suo interno il programma “SuperEyes Software Update V20.exe” ed il file per l’aggiornamento “RX701….. .ses”

Collegare il connettore seriale 9 pin del cavo aggiornamento al PC e lo spinotto posto sull’altro lato alla presa, situata sul lato sinistro dell’apparecchio, con a fianco la scritta  “Updatable Socket”

Nota: se il PC non ha l’interfaccia seriale utilizzare un adattatore USB/Seriale

Premere i tasti  CLEAR e AD/DEN e contemporaneamente inserire lo spinotto di alimentazione sul retro della macchine

Cliccare su “SuperEyes Software Update V20.exe” per aprire il programma ed ingrandire la finestra per visualizzare tutte le voci

Cliccare su “LoadFile” e selezionare il file .ses

Cliccare su “Program” ed attendere sino al completamento dall’aggiornamento

Se l’aggiornamento si è concluso correttamente, di fianco a Status compare la scritta Program Download Succeed ! ed il RX701 entra in modalità di funzionamento, se dovessero esserci dei problemi ripetere l’aggiornamento dall’inizio.