Come prima operazione è necessario installare il driver del cavo per l’aggiornamento (dalla cartella CH341SER contenuta nel file .zip) eseguendo il programma SETUP.EXE:

Una volta installato il driver in Gestione dispositivi di Windows verrà inserita una voce relativa ad una nuova porta seriale che corrisponde al cavo per l’aggiornamento:

A questo punto è necessario valutare su quale numero di porta si è installato il driver. Nel nostro caso si tratta della porta COM5.

Se la porta installata è COM1, COM2, COM3, COM4 si può procedere direttamente ad eseguire il programma di aggiornamento.

Se la porta installata ha il numero superiore al 4 allora è necessario “modificare” il numero della porta  installata. Si procederà in questo modo:

Si può modificare attribuendogli un numero di porta compreso tra 1 e 4 che non sia già in uso.

A questo punto si può procedere ad eseguire il programma di aggiornamento.