RX 701

ISTRUZIONI AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Inserire il CD “Eurobank RX701” nello slot del PC

Copiare la cartella “RX701 SW 100-200 New” sul Desktop

Installazione Driver

Selezionare Cartella: RX701 SW 100-200 New precedentemente copiata sul Desktop

Selezionare Cartella: Nuovi Driver CH341

Selezionare Cartella: CH341SER

Cliccare su: SETUP.EXE per installare i driver

Verrà visualizzata la seguente maschera:

Cliccare su INSTALL. Viene visualizzata la maschera sottostante

Inserire il cavo seriale per completare l’installazione

Creare una cartella sul PC e copiare al suo interno il programma “SuperEyes Software Update V20.exe” ed il file per l’aggiornamento “170213_P36_SE701.ses”

Collegare il connettore seriale 9 pin del cavo aggiornamento al PC e lo spinotto posto sull’altro lato alla presa, situata sul lato sinistro dell’apparecchio, con a fianco la scritta  “Updatable Socket”

Nota: se si utilizza il cavo USB Seriale, prima di collegare il cavo al PC installare i Driver CH341SER

Premere i tasti  CLEAR e AD/DEN e contemporaneamente inserire lo spinotto di alimentazione sul retro della macchine

Cliccare su “SuperEyes Software Update V20.exe” per aprire il programma ed ingrandire la finestra per visualizzare tutte le voci

Cliccare su “LoadFile” e selezionare il file .ses

Cliccare su “Program” ed attendere sino al completamento dall’aggiornamento

Se l’aggiornamento si è concluso correttamente, di fianco a Status compare la scritta Program Download Succeed ! ed il RX701 entra in modalità di funzionamento, se dovessero esserci dei problemi ripetere l’aggiornamento dall’inizio.